# HINO FuelMind AI 計劃書（整合版）

商用車車隊「省油 × 安全」協同智慧夥伴

依官方題目 + 解題資料欄位對齊｜2026-09-12

競賽：2026 和泰 AI 黑客松

對齊題目：HINO x GenAI：運用商用車車聯網大數據，發展商用車頭家的智慧夥伴

官方題目頁：https://ht-hackathon.tw/tw/challenge/?item=4

方案定位：單一產品整合「AI 節能夥伴」與「AI 安全駕駛教練」；一套資料、一個介面、兩種主動介入

資料來源：主辦商用車車聯網解題資料（Excel）＋欄位 FAQ＋iTRAQ 能力說明

# 0. 一句話

讓 HINO 車隊從「事後看報表、事後裁罰」，變成「AI 先預警：該省油時提醒省油、風險升高前提醒安全」，頭家與駕駛在同一套戰情裡協同。

# 1. 題目與定位

名稱：HINO FuelMind AI

副標：省油 × 安全｜商用車隊協同智慧夥伴

定位：不是再做報表平台，也不是兩個分開的 App。

本方案以官方解題大數據 + GenAI，把靜態 iTRAQ 數據轉成：

可預測：長怠速、異常油耗、安全風險升高

可互動：駕駛問為什麼、頭家看每日摘要與待辦

可執行：停靠／怠速建議、安全帶與分心等即時提醒、檢查與調度待辦

對齊官方原文：缺的不是資料，而是「靜態數據 → 動態決策建議」；要的是能主動「省油」與「顧安全」的智慧助理。官方允許單一方向或整合方案——本隊採整合方案。

# 2. 官方題意對齊

靜態數據 → 動態建議：10–30 分鐘預警 + 當日待辦 + 可追溯解釋

省油（方向一）：停靠怠速、同型油耗異常、不穩駕駛副作用

安全（方向二）：未繫安全帶、分心、疲勞、急加減速、PCS／LDWS 事前教練

目標使用者：主：頭家／營運經理；次：第一線駕駛；協同介面

介入形式：車隊戰情室 + 駕駛短提醒（可延伸 Line Bot／語音）+ GenAI 問答

AI 邏輯：規則／模型出建議；GenAI 只翻譯與摘要，不控車、不編造數據

量化效益：怠速／油耗／安全事件／管理效率（不虛構改善％）

# 3. 解題資料實況（Excel）

## 3.1 識別鍵（FAQ）

enabledCode：車輛唯一識別

journeyCode：單車行程編號；不可單獨當全庫唯一鍵

唯一行程 = enabledCode + journeyCode

Type：300／500／700 → 同型比較

fenceId：本次皆空 → 配送點改用 GPS 聚類 + 怠速狀態

## 3.2 省油相關欄位

carStatus：0 parking／1 driving／2 idling

event type 2 idle（含 duration）

can.engine.totalFuelUsed、line.fuelLevel

can.engine.engineLoad、rpm、engineCoolantTemp、totalMileage、gps.speed

event 6 accelerate、7 decelerate、11 engineOverloading（油耗／車況副作用）

## 3.3 安全相關欄位（整合重點）

13 seatbelt｜未繫安全帶（即時提醒＋當日次數）

12 fatigue｜疲勞駕駛

14 phone｜使用通訊、16 distract｜分心

6／7 急加減速、8 speeding 超速

19 pcs｜預警式防護、20 ldws｜車道偏離

9 dtc、10 engineOverheat（車況安全）

# 4. 問題與洞察

Problem｜頭家有報表卻難當下決策；駕駛常在超標或違規後才被提醒。省油被當成個人責任，安全被做成事後裁罰。

Insight｜同一趟行程上，長怠速在燒錢，未繫安全帶／分心在累積風險——兩者共用時間、位置、車輛與駕駛行為脈絡。拆成兩個系統會重複建設；合在一個「車隊智慧夥伴」才能真正協同。

# 5. 目標使用者與協同

頭家／營運經理：戰情室、異常車清單、每日省油待辦 + 安全待辦、白話摘要

第一線駕駛：短提醒（怠速／安全帶／分心等）+「為什麼」解釋

協同閉環：資料 → 雙模組建議 → 頭家看來源與優先序 → 駕駛可執行 → 結果回到怠速／油耗／安全事件

# 6. 整合解決方案：一套產品、兩個能力

## 6.1 產品架構

FuelMind AI = 共同資料層 + 兩個介入模組 + 一個 GenAI 對話層

共同資料層：行程切片、特徵（怠速、燃油增量、安全事件、同型比較）

模組 A 節能夥伴：長怠速、停靠策略、異常油耗

模組 B 安全教練：未繫安全帶、分心／疲勞、急加減速、PCS／LDWS

GenAI：解釋特徵、日摘要、問答；不覆寫規則結論、不控車

## 6.2 模組 A｜AI 節能夥伴

Predict：10–30 分內長怠速／高耗低速路段／同型油耗異常

Optimize：停靠降載提醒、今日最該介入的車與點、檢查旗標

Learn：高怠速熱點、有效提醒類型

## 6.3 模組 B｜AI 安全駕駛教練

事前：行駛中未繫安全帶 → 即時提醒；反覆發生 → 頭家待辦

事前：疲勞／分心／通訊 + 長時駕駛或急加減速疊加 → 教練式提醒（非裁罰口吻）

強化：PCS／LDWS／超速趨勢進戰情室

原則：安全動作不交給 LLM 決策；只解釋觸發依據

## 6.4 整合體驗（頭家一屏、駕駛一條提醒流）

頭家今日待辦示例：

省油：熱點 C 怠速偏高；車 B 同型油耗異常

安全：車 A 今日未繫安全帶 3 次；車 D 分心事件上升

駕駛提醒示例：

「已怠速 8 分，此點平均停留 12 分，建議評估降載」

「偵測未繫安全帶，請立即繫上（依 seatbelt 事件）」

# 7. 核心情境（整合敘事）

A 卸貨停靠：怠速提醒（省油）＋停靠中仍須關注安全帶／離開駕駛座相關風險（安全，依事件）

B 長怠速：駕駛短提醒＋頭家計入浪費來源

C 同型油耗異常：檢查建議（維護也影響省油與安全）

D 未繫安全帶：行駛中即時教練提醒＋當日彙總

E 風險升高：分心／疲勞／急加減速密集 → 事前提醒而非事後罰單

# 8. AI 技術邏輯

Excel（GPS／CAN／event）→ enabledCode+journeyCode 行程鍵 → 特徵工程 → 規則（初版）／模型（進階）→ 雙模組建議卡 → GenAI 解釋與摘要

規則示例：

carStatus=2 逾門檻 → 長怠速提醒（節能）

event 13 於 driving 狀態 → 安全帶提醒（安全）

同 Type 燃油增量 z-score 過高 → 異常檢查（節能／維護）

event 12／16 與長時段或 6／7 疊加 → 風險升高教練（安全）

# 9. Prototype

技術：Python、Parquet 分片、Streamlit／Web、地圖、LLM API

Demo：1–2 車 + 1 日軌跡；同屏顯示節能建議 + 安全帶／安全事件 + GenAI 解釋

必備畫面：單車提醒流、車隊雙欄待辦（省油／安全）、特徵可追溯

# 10. 量化效益

節能：總怠速時間、長怠速事件、趟次燃油增量、異常車發現時間

安全：未繫安全帶事件數／重複率、分心／疲勞、急加減速、PCS／LDWS 趨勢

管理：頭家找報表時間下降、待辦可執行率（測評）

表述原則：用解題資料跑基線與可干預空間；不虛構「可省油／事故下降 X%」

# 11. 創新點

官方雙方向整合為單一智慧夥伴，而非兩個提案拼貼

省油與安全共享行程與特徵，決策一致

安全帶等真實事件讓「事前教練」可落地展示

GenAI 可追溯到 Excel 欄位，避免黑箱

# 12. 不做什麼

不做空調 Digital Twin 主軸（資料無車艙空調欄位）

不宣稱已接即時 iTRAQ API

不讓 GPT 控車或逕行裁罰

不以 journeyCode 單獨當全域 ID

不做只有圖表、沒有「建議→行動→結果」的空殼

# 13. 初賽故事線

Problem｜報表很多，決策與提醒都落後。

Insight｜同一趟資料裡，怠速在燒錢、未繫安全帶等事件在累積風險。

Solution｜FuelMind AI：一套介面同時做節能夥伴與安全教練。

Value｜頭家降成本、降風險、少翻報表；駕駛少事後責罰、多當下可執行指引；HINO iTRAQ 從數據平台變成智慧夥伴。

# 14. 時程與繳件

Phase 1：Excel 特徵、長怠速＋安全帶等安全提醒、戰情室雙欄待辦、GenAI 解釋

Phase 2：停留預測、同型異常、安全風險評分加強

Phase 3 決賽：穩定 Prototype Demo、效益敘事、產品整合路徑

繳件：15 頁內簡報 + 3 分鐘影片；標題格式 HINO_作品名稱_2026 和泰 AI 黑客松

# 15. 最終一句

HINO FuelMind AI 以官方商用車車聯網解題資料為核心，在同一介面協助頭家與駕駛同時減少無效怠速／隱形油耗，並在未繫安全帶、分心、疲勞等風險升高前給予教練式提醒，把 iTRAQ 靜態報表轉成可執行的 GenAI 智慧夥伴。

— 計劃書（整合版）完 —